OEM-HF-M890-USB-GS-01

13.56 MHz OEM RFID Reader

Konfigurations-Kommandos

| iDTRONIC GmbH Ludwig-Reichling-Straße 4 67059 Ludwigshafen Germany/Deutschland Phone: +49 621 6690094-0 Fax: +49 621 6690094-9 E-Mail: info@idtronic.de Web: idtronic.de | Ausgabe 1.0 – 26. Januar 2026 – Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. © Copyright iDTRONIC GmbH 2026 Printed in Germany |
| --- | --- |

Contents

1	Kommandos zur Konfiguration	4

1.1	Betriebsart einstellen (0x7E)	4

1.1.1	Die Parameter im Einzelnen	4

1.1.2	Antwort, wenn kein Fehler aufgetreten ist	5

1.2	Betriebsart abfraggen (0xFE)	5

1.2.1	Antwort, wenn kein Fehler aufgetreten ist	5

1.2.2	Antwort, wenn ein Fehler aufgetreten ist	5

1.3	Baudrate einstellen (0x01)	5

1.3.1	Antwort, wenn kein Fehler aufgetreten ist	5

2	Beispiele	6

2.1	UID-LSB als hexadezimale Ausgabe ohne Prefix/Postfix	6

2.2	UID-MSB als hexadezimale Ausgabe ohne Prefix/Postfix	6

2.3	UID LSB DEC als hexadezimals Ausgabe ohne Prefix/Postfix	6

2.4	Den einzelnen Speicherblock 8 auslesen und hexadezimal ausgeben	6

2.5	Den einzelnen Speicherblock 8 auslesen und davon die Bytes 0…7 hexadezimal ausgeben	7

2.6	Die Blöcke 4…6 mit Key A = D3F7D3F7D3F7 auslesen und hexadezimal ausgeben ohne Prefix/Postfix	7

2.7	Die Blöcke 4…6 mit Key A = D3F7D3F7D3F7 auslesen und als ASCII mit Kleinschreibweise ohne Prefix/Postfix ausgeben	7

2.8	Die Blöcke 4…6 mit Key A = D3F7D3F7D3F7 auslesen und als ASCII mit Kleinschreibweise mit Postfix 0x0D 0A ausgeben	7

# Kommandos zur Konfiguration

## Betriebsart einstellen (0x7E)

| Start | Länge | Kommando | Parameter | BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x50 | 0x0024 | 0xFD | 36 Bytes | XOR |

### Die Parameter im Einzelnen

| Byte | Bezeichnung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 0 | AutoList_EN | 0 = kein Automatikbetrieb Wert ungleich 0 = Automatikbetrieb |
| 1 | AutoList_Mode | Welche Automatikbetriebsart: 0 = UID LSB 1 = UID MSB 2 = UID LSB DEC 3 = UID MSB DEC 4 = Bytes aus einem einzelnen Speicherblock lesen 5 = Mehrere Speicherblöcke komplett lesen (jeweils 16 Bytes) |
| 2 | KeyAB | 60 = Es wird Key A verwendet 61 = Es wird Key B verwendet Dieser Parameter ist bei den Automatikbetriebsarten 4 und 5 wichtig. |
| 3…8 | KeyA | 6 Bytes langer Key A Dieser Parameter ist bei den Automatikbetriebsarten 4 und 5 wichtig. |
| 9…14 | KeyB | 6 Bytes langer Key B Dieser Parameter ist bei den Automatikbetriebsarten 4 und 5 wichtig. |
| 15 | Block_addr | Startblock 0x00…FF Dieser Parameter ist bei den Automatikbetriebsarten 4 und 5 wichtig. |
| 16 | Byte_position | Startposition der Daten, 00…15 Dieser Parameter ist bei der Automatikbetriebsart 4 wichtig. |
| 17 | Byte_length | Länge der Ausgabedaten, 00…16; dabei: (Byte_position + Byte_length) < 17 Dieser Parameter ist bei der Automatikbetriebsart 4 wichtig. |
| 18 | BlockNumbers | Anzahl der Datenblöcke, 00…16 (die Werte über 4 sind für Mifare 4k, deren höhere Sektoren 16 Blöcke umfassen) Zum Lesen mehrere Blöcke müssen diese im selben Sektor liegen! Dieser Parameter ist bei der Automatikbetriebsart 5 wichtig. |
| 19 | OutType | 0 oder größer 2: Hexadezimalausgabe 1: ASCII-Ausgabe mit Kleinbuchstaben 2: ASCII-Ausgabe mit Großbuchstaben |
| 20…27 | Prefix | Bis zu 8 Bytes Prefix, ein Wert von 0x00 bedeutet, dass kein Byte ausgegeben wird |
| 28…35 | Postfix | Bis zu 8 Bytes Postfix, ein Wert von 0x00 bedeutet, dass kein Byte ausgegeben wird |

Hinweise

Wenn AutoList_EN = 0 (kein Autoamtikbetrieb), sind alle folgenden Bytes 1…35 ungültig und können einen beliebigen Wert haben.

Wenn AutoList_Mode = 0…3, sind die Bytes 2…18 ungültig und können einen beliebigen Wert haben.

Wenn AutoList_Mode = 4, ist Byte18 ungültig und kann einen beliebigen Wert haben.

Wenn AutoList_Mode = 5, sind Bytes 16 und 17 ungültig und können einen beliebigen Wert haben.

### Antwort, wenn kein Fehler aufgetreten ist

| Start | Länge | Kommando | BCC |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x50 | 0x0000 | 0xFD | AD |

## Betriebsart abfraggen (0xFE)

| Start | Länge | Kommando | BCC |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x50 | 0x0000 | 0xFE | AE |

### Antwort, wenn kein Fehler aufgetreten ist

| Start | Länge | Kommando | Parameter | BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x50 | 0x0024 | 0xFD | 36 Bytes | XOR |

Hinwei

Die jeweils 6 Bytes mit Key A und Key B werden nicht zurück gegeben um die Key nicht zu kompromittieren.

### Antwort, wenn ein Fehler aufgetreten ist

| Start | Länge | Kommando | Fehlerkode | BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xF0 | 0x0001 | 0xFD | 0x01 | XOR |

Fehlercode = 0x01 bedeutet, dass sich der Reader im Standardzustand befindet und die Autolist-Parameter nicht konfiguriert sind.

## Baudrate einstellen (0x01)

| Start | Länge | Kommando | Parameter | BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x50 | 0x0001 | 0x01 | 0x00…04 | XOR |

Baudrate:	00 = 115200 bps

01 = 57600 bps

02 = 38400 bps

03 = 19200 bps

04 = 9600 bps

### Antwort, wenn kein Fehler aufgetreten ist

| Start | Länge | Kommando | Parameter | BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x50 | 0x0001 | 0x01 | 0x00…04 Bytes | XOR |

Werkseinstellung

115.200 bps, N, 8, 1

# Beispiele

## UID-LSB als hexadezimale Ausgabe ohne Prefix/Postfix

>> 50 00 24 FD 01 00 60 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

04 00 10 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF

<< 50 00 00 FD AD

Ausgabebeispiel mit 4 Bytes langer UID

## UID-MSB als hexadezimale Ausgabe ohne Prefix/Postfix

>> 50 00 24 FD 01 01 60 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

04 00 10 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE

<< 50 00 00 FD AD

Ausgabebeispiel mit 4 Bytes langer UID

## UID LSB DEC als hexadezimals Ausgabe ohne Prefix/Postfix

>> 50 00 24 FD 01 02 60 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

04 00 10 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD

<< 50 00 00 FD AD

Ausgabebeispiel mit 4 Bytes langer UID, ergibt 10-stellige Dezimalzahl

## Den einzelnen Speicherblock 8 auslesen und hexadezimal ausgeben

>> 50 00 24 FD 01 04 60 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

08 00 10 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F7

<< 50 00 00 FD AD

Ausgabe

## Den einzelnen Speicherblock 8 auslesen und davon die Bytes 0…7 hexadezimal ausgeben

>> 50 00 24 FD 01 04 60 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

08 00 08 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EF

<< 50 00 00 FD AD

Ausgabe

## Die Blöcke 4…6 mit Key A = D3F7D3F7D3F7 auslesen und hexadezimal ausgeben ohne Prefix/Postfix

>> 50 00 24 FD 01 05 60 D3 F7 D3 F7 D3 F7 FF FF FF FF FF FF

04 00 10 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE

<< 50 00 00 FD AD

Ausgabe

## Die Blöcke 4…6 mit Key A = D3F7D3F7D3F7 auslesen und als ASCII mit Kleinschreibweise ohne Prefix/Postfix ausgeben

>> 50 00 24 FD 01 05 60 D3 F7 D3 F7 D3 F7 FF FF FF FF FF FF

04 00 10 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF

<< 50 00 00 FD AD

Ausgabe

## Die Blöcke 4…6 mit Key A = D3F7D3F7D3F7 auslesen und als ASCII mit Kleinschreibweise mit Postfix 0x0D 0A ausgeben

>> 50 00 24 FD 01 05 60 D3 F7 D3 F7 D3 F7 FF FF FF FF FF FF

04 00 10 03 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 0A DB

<< 50 00 00 FD AD

Ausgabe